Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

## Методические указания и контрольные задания

для выполнения домашней контрольной работы

по учебному предмету: «Автоматизация производственных процессов»

(для учащихся заочной формы получения образования)

Брест

2025

Введение

В результате изучения учебного предмета «Автоматизация производственных процессов» учащиеся должны знать:

- роль, задачи, цели и значение автоматизации в производстве, элементы автоматизации;

- основные направления автоматизации производства в Республике Беларусь, социальное значение автоматизации;

- системы автоматизации, системы автоматического контроля, исполнительные устройства и приводы, общую структуру схемы промышленных роботов, виды захватных устройств промышленных роботов, приводы промышленных роботов, системы управления;

- основные требования безопасности при работе на автоматических поточных линиях, станках с ЧПУ;

- правила и методы периодических испытаний автоматического и полуавтоматического оборудования;

- периодичность и содержание работ при проведении осмотра, малого, среднего и капитального ремонтов автоматизированного оборудования;

- правила безопасной эксплуатация автоматов карусельного типа;

# уметь:

- обеспечить безопасность при работе на автоматах с открытыми вращающимися элементами, автоматах карусельного типа;

- обеспечить грамотное техническое обслуживание и уход за исполнительными механизмами, задающими устройствами и регулирующими органами автоматов.

В данных методических указаниях приведен тематический план для изучения учебного предмета на заочной форме получения образования, описана методика выбора и выполнения заданий домашней контрольной работы.

Обучение на заочной форме получения образования предполагает самостоятельное изучение 70-80% от общего количества учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, учащимся учебного материала. Для организации самостоятельной работы учащихся в данных методических указаниях представлен перечень учебной, методической, справочной и нормативной литературы.

Если учащийся, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, то следует обратиться за консультацией в колледж к преподавателю учебного предмета, согласно графику индивидуальных консультаций.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебному предмету «Автоматизация производственных процессов»

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на практические занятия |
| Введение | 2 |  |
| Раздел Ⅰ. Системы автоматизации | 24 | 4 |
| 1.1. Классификация систем автоматизации и их элементы | 2 |  |
| 1.2. Системы автоматического контроля | 4 |  |
| 1.3. Системы автоматического управления | 4 |  |
| 1.4. Системы автоматического регулирования | 4 |  |
| 1.5. Элементы автоматизированных систем | 4 |  |
| 1.6. Исполнительные устройства и приводы | 6 |  |
| Практическая работа № 1 Изучение функциональных особенностей исполнительных устройств |  | 2 |
| Практическая работа № 2 Изучение функциональных особенностей приводов |  | 2 |
| Раздел Ⅱ. Промышленные роботы | 22 | 4 |
| 2.1. Общая структурная схема промышленных роботов | 4 |  |
| 2.2. Основные конструкции промышленных роботов | 4 |  |
| Практическая работа № 3 Изучение конструкций промышленных роботов различного типа (напольные, подвесные, агрегатные) |  | 2 |
| 2.3. Захватные устройства промышленных роботов. | 4 |  |
| Практическая работа № 4 Изучение конструкций захватных устройств промышленных роботов |  | 2 |
| 2.4. Приводы промышленных роботов | 2 |  |
| 2.5. Системы управления промышленными роботами | 5 |  |
| 2.6. Роботизированные технологические комплексы | 2 |  |
| Обязательная контрольная работа | 1 |  |
| Раздел. Ⅲ. Автоматизация производственных процессов | 30 | 4 |
| 3.1. Компоновка автоматических поточных линий заготовительных производств | 12 |  |
| Практическая работа № 5 Подбор компоновки автоматической поточной линии заготовительного производства |  | 2 |
| 3.2. Автоматические поточные линии сборочного производства | 6 |  |
| 3.3. Автоматизация технологических процессов сборки электровакуумных приборов | 10 |  |

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на практические занятия |
| Практическая работа № 6 Изучение схемы автоматизированной поточной линии для сборки электровакуумных приборов |  | 2 |
| 3.4. Гибкие производственные системы | 2 |  |
| Итого | 78 | 12 |

Правила оформления и сдачи домашней контрольной работы

- Контрольная работа выполняется в тетради 12-24 листа, подписанной следующим образом:

Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

«Автоматизация производственных процессов», модуль «Автоматизированное проектирование и информационные технологии»

(наименование учебного предмета, модуля)

Шохалевич Юрий Николаевич

(ф.и.о. преподавателя)

Домашняя контрольная работа

Вариант №___

Обучающегося   Фамилия, Имя, Отчество

2 курса                      Т-01 группы

Специальности     «Производство электровакуумных приборов»

Шифр обучающегося  __________

- Ответы должны быть даны в той же последовательности, что и в задании, условие переписывается.

- Работа оформляется шариковой ручкой черного или синего цвета, рисунки, схемы таблицы изображаются карандашом.

- Номер варианта выполняется по списку указанному на последней странице.

- Выполненная работа сдается в учебную часть.

- Результат проверки работы необходимо самостоятельно узнать по истечении 7 (семи) рабочих дней по тел. 55-06-34.

- В случае, если работа не зачтена, ее необходимо забрать из колледжа. Выполнить исправления в течение 7 (семи) дней в соответствии с замечаниями преподавателя и вновь, доставить работу в колледж, в случае переписывания работы представляются оба варианта – и неверный, и исправленный вместе с рецензией.

- Работа включает в себя краткие ответы на пять теоретических вопросов и решение одной задачи, выполняется с использованием специальной литературы по предмету справочных пособий, другой нормативной литературы.

Работа должна сдаваться в срок, в соответствии с графиком, с последующим рецензированием. Контрольные работы, выполненные не в полном объеме, небрежно, или не по своему варианту, рецензированию не подлежат, не засчитываются и не возвращаются учащемуся.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Каждый учащийся, независимо от варианта, даёт краткие ответы на все пять вопросов.

- Какие типы передач используются в роликовых конвейерах?

- ﻿﻿﻿В каких случаях применяют приводы с цепными передачами?

- ﻿﻿﻿Какие схемы приводов роликовых конвейеров бывают?

- ﻿﻿﻿Какой параметр работы автоматической линии определяет скорость вращения роликов?

- ﻿﻿﻿Что предусмотрено в конструкции конвейера для лучшего сцепления цепи со звездочками?

Теоретические сведения

В приводных роликовых конвейерах (рольгангах) вращение передается от двигателя на все рабочие ролики. Транспортные рольганги служат для транспортирования грузов (деталей, заготовок) по цеху. По способу передачи на ролики движущей силы конвейеры бывают с индивидуальным и с групповым приводом, последние имеют наибольшее применение. Для передачи вращения на группу роликов служат продольные валы с коническими колесами, цепи и ремни. Цепные передачи используют при нетяжелых условиях работы; в особо легких условиях применяют ремни (ленты), обхватывающие под некоторым углом укрепленные на осях роликов шкивы.

Приводы с цепными передачами, применяемые в нетяжелых условиях работы и при небольших скоростях транспортирования, могут иметь следующие схемы:

а) Передача от ролика к ролику, для чего средние ролики имеют по две рядом стоящие звездочки; б) передача секциями так, 470 зацепление на звездочках средних роликов близко к цевочному;  в) передача одной цепью и, для образования зацепления с некоторым углом обхвата на всех звездочках, установка нажимных роликов;  г) передача одной цепью с углом обхвата звездочек около 180° , характеризующаяся наибольшей сложностью, но вместе с тем и надежностью зацепления.  Ролики в этом конвейере расположены на некоторой высоте над полом, а цепная передача - под полом.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Цель: Произвести расчет, выбрать электродвигатель для роликового конвейера.

В практической части предлагается произвести расчет группового привода от одного электродвигателя ко всем роликам одной секции посредством цепной передачи, условия работы считать нетяжелыми. Для обеспечения лучшего сцепления цепи со звездочками предусматривается установка нажимных звездочек между группами из 2-3 роликов. Секция роликового конвейера (рольганга) устанавливается между станками-автоматами в пределах автоматической линии.  Целью синхронизации работы автоматов принимается определенный такт автоматической линии равный штучному времени на самой продолжительной операции в пределах линии τ(мин)

Рисунок 1 – Общий вид секции роликового конвейера.

В конце каждой секции устанавливается отсекатель с гидроприводом, который останавливает поступление деталей (заготовок) на следующий автомат пока на нем ведется обработка. В связи с этим появляются случаи, когда на рольганге находятся заготовки, удерживаемые отсекателем, и при этом ролики продолжают вращаться. Потребная мощность привода в связи с этим возрастает.

На приводном роликовом конвейере все ролики вращаются двигателем независимо от того, проходит по ним в данный момент груз, или же они не загружены. Потребная мощность двигателя:

N=1ηмǪBLω΄367+zpω1΄v102,кВт,

где:

ǪB – расчетная производительность конвейера, т/ч;

L – длина конвейера, мм;

v – скорость движения груза, м/с;

z – количество роликов на конвейере (определяется исходя из длины конвейера и минимального зазора между отдельными роликами 10...15 мм);

р – масса вращающейся части каждого ролика, кг,

ηм= 0,8 – коэффициент полезного действия приводного механизма;

ω΄ – коэффициент сопротивления перемещения лежащих на конвейере грузов,

ω1΄ – коэффициент сопротивления вращения роликов, при k=0

ω΄=μd+2kDp

ω1΄=μdDp

где:

μ  = 0.12 – коэффициент трения скольжения в цапфах роликов или приведенный к диаметру цапфы коэффициент трения в подшипниках качения;

d – диаметр центров шариков шарикового подшипника (при расчетах можно принять d=24 мм), мм;

k = 0,1 – коэффициент трения качения;

Dp = диаметр роликов, мм.

Скорость движения груза:

v=L10-360τ,м/с

При перемещении штучных грузов партиями и при расположении их с определенным шагом вдоль конвейера производительность равна:

ǪB=3.6Gmav ,т/ч

где:

G – масса перемещаемого штучного груза, кг;

m – количество одновременно перемещаемых грузов;

а – шаг между отдельными грузами (при расчетах можно принять равным габариту груза вдоль конвейера, т.е. детали перемещаются вплотную друг к другу), м.

Если груз удерживается стопором, а ролики при этом продолжают • вращаться, потребная мощность привода роликов должна быть больше на величину:

Nдоп=Gmfv102ηм102 кВт

где:

f = 0.45  коэффициент трения скольжения

ηэл = КПД электродвигателя. Тогда общая потребная мощность привода секции рольганга:

Тогда общая потребная мощность привода секции рольганга:

Nобщ=N+Nдоп , кВт

Затем выбираем электродвигатель

Задание: В соответствии с исходными данными (табл. 1) произвести расчет привода секции роликового конвейера и выбрать электродвигатель.

| № варианта | Длина секции конвейера L,мм | Диаметр роликов, Dp, мм | Macca вращающейся части каждого ролика, р, кг. | Такт автоматической линии, τ, мин | Габаритный размер груза параллельный направлению перемещения, мм. | Масса перемещаемого груза (заготовка, деталь), G, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2300 | 45 | 0.4 | 1.1 | 320 | 25 |
| 2 | 1800 | 40 | 0.3 | 0.8 | 290 | 31 |
| 3 | 3000 | 55 | 0.6 | 1.5 | 410 | 19 |
| 4 | 2400 | 45 | 0.4 | 1.25 | 300 | 23 |
| 5 | 2100 | 50 | 0.5 | 0.96 | 250 | 26 |
| 6 | 2800 | 55 | 0.6 | 0.6 | 190 | 24 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- В.Н Брюханов, А.Г. Схиртладзе, В.П. Вороненко – Автоматизация производства . – М.: Высшая школа, 2005. – 368 с.

- Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / под общей редакцией О. С. Колосова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 331 с.

- Куликова, Е.А. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учебник и практикум для вузов / Е. А. Куликова, А. Б. Чуваков, А. Н. Петровский. - Москва : Юрайт, 2022. - 252 с.

- Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учебник / В. А. Скрябин, А. Г. Схиртладзе, А. Е. Зверовщиков, А. Н. Машков. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2023. — 320 с.

- Старовойтов, Н. А. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : курс лекций / Н. А. Старовойтов. - Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2012. - 136 с.

Список учащихся группы №Т-01 (2 курс)

специальность «Производство электровакуумных приборов»

(форма обучения - заочная)

- Клюев Антон Игоревич

- Пилипович Егор Вячеславович

- Ровдаль Максим Александрович

- Сегенчук Павел Павлович