Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

## Методические указания и контрольные задания

для выполнения домашней контрольной работы №2

по учебному предмету: «Электрооборудование

предприятий и гражданских зданий»

(для учащихся заочной формы получения образования)

Преподаватель: А.В. Селяхович

2024

1.Пояснительная записка

В результате изучения учебного предмета «Электрооборудование предприятий и  гражданских зданий» учащиеся должны

# знать:

- электрооборудование промышленных предприятий различных отраслей народного хозяйства;

- методы расчета мощности электродвигателей приводов станков, механизмов, машин;

- принципы построения схем управления электрооборудованием станков, станков с программным управлением, механизмов, режимы работы электрооборудования;

- типовые схемы управления электродвигателями;

# уметь:

- читать электрические схемы электротехнических устройств;

- составлять и выполнять схемы управления электрооборудованием;

- производить расчет режимов работы и определять продолжительность включения  электрооборудования;

- производить расчет мощности электродвигателей приводов;

- производить выбор электродвигателей для различных режимов работы;

- производить расчет параметров и выбор электрических аппаратов управления и защиты  электрооборудования;

- выбирать электрооборудование для работы в пожаро- и взрывоопасных зонах.

В данных методических указаниях  так же приведен тематический план для изучения учебного предмета на заочной форме получения образования, описана методика выбора и выполнения заданий домашней контрольной работы.

# ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебному предмету «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий»

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на практические занятия |
| Введение | 2 |  |
| Раздел I. Электрооборудование термических установок | 6 |  |
| 1.1 Электрические печи сопротивления | 2 |  |
| 1.2 Индукционные печи | 2 |  |
| 1.3 Дуговые печи | 2 |  |
| Раздел II. Электрооборудование установок электрической сварки | 6 |  |
| 2.1. Электросварочные трансформаторы и выпрямители | 2 |  |
| 2.2. Электросварочные генераторы | 2 |  |
| 2.3. Установки контактной сварки | 2 |  |
| Раздел III. Электрооборудование металлорежущих станков | 40 | 12 |
| 3.1. Общие сведения о металлорежущих станках | 2 |  |
| 3.2. Электрооборудование токарных станков | 6 |  |
| Практическая работа № 1 Составление схемы управления токарным станком |  | 2 |
| 3.3. Электрооборудование сверлильных и расточных станков | 8 |  |
| Практическая работа № 2 Составление схемы управления сверлильным станком |  | 2 |
| Практическая работа № 3 Составление схемы управления главным приводом расточного станка |  | 2 |
| 3.4. Электрооборудование шлифовальных станков | 6 |  |
| Практическая работа № 4 Составление схемы управления шлифовальным станком |  | 2 |
| 3.5. Электрооборудование фрезерных и зубофрезерных станков | 6 |  |
| Практическая работа № 5 Составление схемы управления фрезерным станком |  | 2 |
| 3.6. Электрооборудование продольно-строгальных станков | 2 |  |
| 3.7. Электрооборудование агрегатных станков | 4 |  |
| Практическая работа № 6 Выбор типа электродвигателей приводов металлорежущих станков |  | 2 |
| 3.8. Электрооборудование кузнечно-прессовых машин | 2 |  |
| 3.9. Электрооборудование автоматических станочных линий | 3 |  |
| Обязательная контрольная работа № 1 | 1 |  |
| Раздел IV. Электрооборудование станков с программным управлением (ПУ) | 6 |  |
| 4.1. Общие сведения о станках с ПУ | 2 |  |
| 4.2. Электрооборудование станков с ПУ | 2 |  |
| 4.3. Элементы системы управления станками с ПУ | 2 |  |
| Раздел V. Электрооборудование подъемно-транспортных машин | 22 | 8 |
| 5.1. Электрооборудование мостовых кранов | 10 |  |
| Практическая работа № 7 Составление схемы управления механизмом мостового крана |  | 2 |
| Практическая работа № 8 Расчет мощности и выбор типа электродвигателя кранового механизма |  | 2 |
| 5.2. Электрооборудование лифтов | 6 |  |
| Практическая работа № 9 Составление схемы управления пассажирским быстроходным лифтом |  | 2 |
| 5.3. Электрооборудование наземных электротележек и конвейеров | 6 |  |
| Практическая работа № 10 Составление схемы управления поточно-транспортной системой |  | 2 |
| Раздел VI. Электрооборудование общепромышленных установок | 20 | 6 |
| 6.1. Электрооборудование компрессоров, насосов и вентиляторов | 11 |  |
| Практическая работа № 11 Составление схемы управления компрессорной установкой |  | 2 |
| Практическая работа № 12 Составление схемы управления насосной установкой |  | 2 |
| Практическая работа № 13 Выбор электродвигателей приводов компрессора, насоса и вентилятора |  | 2 |
| 6.2. Электрооборудование гальванических установок | 2 |  |
| 6.3. Электрооборудование установок электростатической окраски | 1 |  |
| 6.4. Электроискровая и ультразвуковая обработка материалов | 2 |  |
| 6.5. Электрооборудование электростатических фильтров | 1 |  |
| 6.6. Электрооборудование взрывоопасных и пожароопасных установок | 2 |  |
| Обязательная контрольная работа № 2 | 1 |  |
| Раздел VII. Электрооборудование жилых и общественных зданий | 4 |  |
| 7.1. Электрооборудование жилых зданий | 2 |  |
| 7.2. Электрооборудование общественных зданий | 2 |  |
| Раздел VIII. Проектирование и монтаж электрооборудования станков, машин и механизмов | 18 | 10 |
| 8.1. Общие сведения о проектировании электрооборудования станков, машин и механизмов | 10 |  |
| Практическая работа № 14 Выбор силовой коммутационной аппаратуры для систем управления технологической установкой |  | 2 |
| Практическая работа № 15 Выбор аппаратуры управления для систем управления технологической установкой |  | 2 |
| Практическая работа № 16 |  | 2 |
| Выбор защитной аппаратуры для систем управления технологической установкой |  |  |
| 8.2. Особенности монтажа электрооборудования станков, машин и механизмов | 8 |  |
| Практическая работа № 17 Составление монтажных схем и разводок проводов по корпусам станков и машин в соответствии с принципиальной схемой |  | 4 |
| Курсовое проектирование | 20 |  |
| Итого | 144 | 36 |

Обучение на заочной форме получения образования предполагает самостоятельное изучение 70-80% от общего количества учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, учащимся учебного материала. Для организации самостоятельной работы учащихся в данных методических указаниях представлен перечень учебной, методической, справочной и нормативной литературы.

Если учащийся, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, то следует обратиться за консультацией в колледж к преподавателю учебного предмета, согласно графику индивидуальных консультаций.

2. Требования, предъявляемые к оформлению домашней контрольной работы

Домашняя контрольная работа выполняется машинописным способом с применением персонального компьютера или в рукописном варианте:

- работа должна быть написана ручкой черного или синего цвета разборчивым почерком, аккуратно; рисунки, схемы таблицы изображаются карандашом; для замечаний и поправок преподавателя оставляются поля в 25 мм; страницы должны быть пронумерованы; объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 18 листов.

- домашняя контрольная работа выполняется машинописным способом с применением персонального компьютера на белой бумаге формата А4 (210 Х 297 мм). При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый редактор Microsoft Word со следующими параметрами: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт; выравнивание текста по ширине; междустрочный интервал 1,0-1,5; отступ для первой строки абзаца - 1,25 мм; поля: левое - 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм. Нумерация страниц осуществляется: арабскими цифрами, располагается внизу, посредине страницы. Титульный лист не нумеруется (но включается в общую нумерацию страниц), нумерация текста начинается со страницы 2 (Содержание).

Образец титульного листа представлен в Приложении 1.

Список используемых источников составляется в алфавитном порядке, нумеруется арабскими цифрами, после цифры ставится точка.

3. Порядок выбора варианта домашней контрольной работы.

Домашняя контрольная работа выполняется в соответствии со своим вариантом и предоставляется на проверку в колледж в срок, указанный в индивидуальном рабочем графике.

Выбор варианта определяется  в соответствии с таблицей, приведённой на последнем листе методических указаний (см. Приложение 2).

4. Варианты заданий домашней контрольной работы

Учебная работа учащегося заочной формы получения образования по изучению учебного предмета «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий» состоит из следующих  этапов:

- проработка материалов лекций;

- работа по изучению материала  учебников и  учебных  пособий;

- выполнение двух ДКР и  работ практикума;

- курсового проектирования;

- сдачи экзамена.

Учащийся должен выбрать какое-либо учебное пособие в качестве основного для изучения определённой части учебного предмета. Если основное пособие не даёт достаточно  полного или ясного ответа на какие-либо вопросы изучаемых тем, то следует обратиться к другим учебным пособиям.

ДКР №2 состоит из 4-х задач, решение которых разделено на несколько последовательных этапов. Решение каждой задачи и ответ на вопрос каждого этапа начинать с записи условия задачи или вопроса.

Перечень литературы, рекомендуемой для самоподготовки

при выполнении ДКР №2

- Алиев  И.И.  Электротехнический справочник. – М.:  ИП  РадиоСофт, 2007.

- Алиев  И.И.,  Абрамов М.Б. Электрические аппараты. Справочник. – М.: ИП  РадиоСофт, 2007.

- Москаленко В.В.  Справочник электромонтёра. – М.: ИЦ «Академия» , 2003.

- Шеховцов В.П.  Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению. – М.: ФОРУМ: ИНФРА - М,  2006.

- Гурин  Н. А., Янукович  Г.И.   Электрооборудование промышленных предприятий и установок. Дипломное проектирование. – Мн.: Выш. шк., 1990.

- Зимин  Е.Н.  Электрооборудование промышленных предприятий и электроустановок.  –  М.: Энергоатомиздат,1981.

- Липкин Б.Ю.  Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Высш. шк.,1972.

- Рекус  Г.Г. Электрооборудование производств. – М.: Высш .шк., 2007.

- Шеховцов В.П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов. – М.: ФОРУМ, 2009.

- Шеховцов  В.П. Электрическое и электромеханическое  электрооборудование. – М.: ИНФРА-М, 2004.

- Дайнеко  В.А. и др. Электрооборудование сельскохозяйственного производства. Практикум. – Минск:  Беларусь,  2011.

- Кацман  М.М.  Электрический привод. – М.:  ИЦ «Академия»,2005.

- Москаленко В.В.  Электрический привод.  – М.: ИЦ «Академия», 2007.

Аббревиатуры,  сокращения и условные буквенные обозначения

в содержании ДКР №2.

АД КР - асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором;

ДКР – домашняя контрольная работа;

ДПТ – двигатель постоянного тока;

КАТАЛОГ – справочные таблицы;

ЛЛ – люминесцентная лампа;

ОУ – осветительная установка;

ПУЭ – «Правила Устройства Электроустановок», регламентирующий документ;

РП – распределительный пункт;

СП – световой  прибор;

ТВЖ – токоведущая жила;

ТВЧ – токоведущая часть;

ТУ – технологическая установка;

ЭД – электродвигатель;

ЭО – электрооборудование;

ЭП – электропривод;

ЭСН – электроснабжение;

ЭТУ – электротехническое устройство;

ЭУ – электроустановка;

S1, S2, S3  – режимы  работы  электродвигателя

Содержание заданий ДКР

Задание  №1.  Выбор электродвигателя металлорежущего станка.

По данным, приведённым в таблице №1: «Исходные данные для расчётов и выборов», характеризующим  технологический процесс металлообработки, выполнить  указанные задания.

  - Рассчитать мощность и выбрать электродвигатель металлообрабатывающего станка, используя общую формулу:

Pр = FSvр/ηс,

гдеPр – рассчитанная мощность, Вт;

F–  удельное сопротивление резанию, МН;

S – сечение стружки, мм2;

vр– скорость резания, м/с;

ηс – кпд  станка.

  - Записать основные критерии (отличительные признаки) выбора ЭД для металлообрабатывающих станков, указывая  источники информации.

  - Выбрать АД с КР серии 4А (или 4АИ) с учётом рассчитанной мощности и скорости вращения ротора для работы в продолжительном режиме S1(двигатели закрытые , обдуваемые, IP   44).

  - Указать полную маркировку выбранного АД с КР и привести её расшифровку с пояснениями и ссылками.

  - Выписать из КАТАЛОГА паспортные данные выбранного ЭД

- номинальная мощность, Pном ;

- синхронная частота вращения, n1;

- кпд ЭД при номинальной нагрузке, ηном;

- коэффициент мощности ЭД, cosφ;

- кратность пускового момента, Мп* или λМ;

- кратность пускового тока, Iп* или λI;

- перегрузочная способность ЭД, Mmax*или λ;

- напряжение питания (для всех вариантов) Uпит = 380/220 В, где 380 В =Uл при соединении обмоток статора в «звезду» (Y), а 220 В = Uл при соединении обмоток статора в «треугольник»().

Исходные данные для расчётов и выборов.                     Таблица №1

| № варианта | Удельное сопротивление резанию, МН | Сечение стружки, мм2 | Скорость резания, м/с | КПД станка, % | Частота вращения ротора, n2, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,82 | 16 | 6 | 70 | 1430 |
| 2 | 35,4 | 10 | 8 | 72 | 970 |
| 3 | 44,1 | 12 | 1,5 | 75 | 960 |
| 4 | 59 | 1,6 | 10 | 74 | 1455 |
| 5 | 11,8 | 10 | 8 | 80 | 1455 |
| 6 | 73,5 | 1,2 | 12 | 75 | 965 |
| 7 | 14,7 | 16 | 15 | 80 | 950 |
| 8 | 64,9 | 18 | 1,5 | 77 | 1460 |
| 9 | 61,8 | 12 | 1,0 | 70 | 1465 |
| 10 | 8,85 | 16 | 20 | 72 | 965 |
| 11 | 121,5 | 2,2 | 20 | 77 | 950 |
| 12 | 14 | 10 | 24 | 74 | 1465 |
| 13 | 16,2 | 16 | 12 | 80 | 1470 |
| 14 | 13 | 18 | 30 | 76 | 935 |
| 15 | 42,2 | 24 | 2,5 | 75 | 920 |
| 16 | 76,7 | 22 | 2,4 | 80 | 1470 |
| 17 | 20,2 | 18 | 15 | 75 | 1470 |
| 18 | 73 | 2,2 | 18 | 82 | 1435 |
| 19 | 154,8 | 16 | 2,0 | 78 | 1425 |
| 20 | 53 | 12 | 1,5 | 80 | 1475 |
| 21 | 48,6 | 2,2 | 20 | 65 | 1475 |
| 22 | 47,2 | 24 | 1,2 | 60 | 1415 |
| 23 | 20,7 | 10 | 25 | 70 | 1420 |

Задание  № 2. Расчёт основных параметров АД с КР.

2.1Вычислить:

1)  мощность, потребляемую ЭД из сети, P1;

2) номинальный, максимальный и пусковой вращательные моменты;

3)  скольжение     а) при номинальной нагрузке на валу;

б) при максимальной  нагрузке;

в) в момент пуска.

4)  токи двигателя: номинальный и пусковой при соединении обмоток статора  в иY.

2.2Определить, возможен ли пуск нагруженного двигателя, если подводимое напряжение на 10% ниже номинального и пуск производится переключением обмоток статора со Y на Δ.

2.3  Занести результаты выполнения задания №1 в таблицу №2:«Параметры выбранного ЭД», а результаты выполнения заданий № 2.1и 2.2 привести в ходе  соответствующих расчётов.

Параметры выбранного ЭД . Таблица №2

| Маркировка ЭД | Номинальн. мощность, Вт | Синхр. частота вращен., n1, мин-1 | КПД ЭД номин. | Коэф. мощ- ности | Кратность пускового |  | Пере- грузоч-наяспособ-ность | Напряжение питания, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | момента | тока |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

Расшифровка типоразмера ЭД: Название серии, исполнение по способу защиты, исполнение по материалу станины и щитов, высота оси вращения, установочный размер по длине станины, длина сердечника, число полюсов, климатическое исполнение, категория размещения. Кроме того, здесь же может быть размещена информация по способу монтажа ЭД (IM классификатор), а также о способах охлаждения ЭД. Расшифровка обязательно должна сопровождаться пояснениями и  ссылками на источники этой информации (учебные пособия, ГОСТы и т.п.), указанные в перечне литературы ДКР.

К заданию 2.1:При вычислении параметров АД необходимо использовать значения исходных данных в единицах измерения величин СИ. Решения должны начинаться с расчетной формулы для соответствующего параметра, затем – вычисление параметра и запись результата в таблицу №3.

Результаты расчётов.                                                                 Таблица №3

| Pр, кВт | P1, кВт | Моменты вращательные, Н*м |  |  | Скольжение |  |  | Токи двигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ном. | Макс. | Пусковой | Ном. | Макс.. | Пуск. | Iном, А |  | Iпуск., А |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

К заданию 2.2:  Для определения возможности пуска в ход двигателя, находящегося под номинальной нагрузкой и пониженным напряжением, необходимо определить пусковой вращающий момент при пониженном напряжении и сопоставить его с моментом сопротивления (нагрузки) на валу ЭД. Исходные данные для решения: мощность АД (взять из таблицы №2), номинальный момент (таблица №3), а значения перегрузочной способности (λ) и тормозного момента(Мс) приведены в таблице №4.

Исходные данные для определения возможности пуска электродвигателя при снижении напряжения. Таблица №4

| Вар. | Рном, кВт | Мном, Н*м | λ | Мсопр. Н*м | Вар. | Рном, кВт | Мном, Н*м | λ | Мсопр. Н*м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,3 | 180 | 13 |  |  | 2,5 | 600 |
| 2 |  |  | 2,1 | 740 | 14 |  |  | 2,2 | 1350 |
| 3 |  |  | 2,0 | 180 | 15 |  |  | 2,3 | 710 |
| 4 |  |  | 2,3 | 180 | 16 |  |  | 2,5 | 720 |
| 5 |  |  | 2,3 | 200 | 17 |  |  | 2,3 | 850 |
| 6 |  |  | 2,0 | 293 | 18 |  |  | 2,5 | 600 |
| 7 |  |  | 2,1 | 760 | 19 |  |  | 2,3 | 910 |
| 8 |  |  | 2,3 | 400 | 20 |  |  | 2,3 | 160 |
| 9 |  |  | 3,0 | 170 | 21 |  |  | 2,5 | 480 |
| 10 |  |  | 2,1 | 700 | 22 |  |  | 2,3 | 350 |
| 11 |  |  | 2,2 | 1300 | 23 |  |  | 2,3 | 920 |
| 12 |  |  | 2,5 | 1100 |  |  |  |  |  |

При выполнении задания использовать материал источников [12],[13]. Результаты  расчётов и сравнения записать в виде вывода.

Задание №3. Схемы  управления электрооборудованием осветительных и силовых электроустановок.

Начертить (ф. А4) и пояснить работу схемы управления выбранным АД КР, учитывая задания по вариантам:

Для вариантов  1,5,7,11,13,17,19,23: схема прямого запуска АД с КР с защитой перегрузок и сигнализацией о наличии напряжения в схеме и пуска двигателя.

Для вариантов  2,4,8,10,14,16,20,22: схема запуска АД с КРс реверсированием, тепловой защитой  и сигнализацией о наличии напряжения в схеме и направлении вращения ротора.

Для вариантов  3,6,9,12,15,18,21схема запуска АД с КР с 2-х разных мест с тепловой защитой  электродвигателя.

Задание  №4. Расчёт и выбор электрических аппаратов.

По результатам  решения задач №№ 1-3 выбрать пусковые и защитные электрические аппараты для схем управления электрооборудованием электроустановок согласно заданию.

Расчёты и выборы должны сопровождаться пояснением соответствующих условий  и ссылками на источники информации.

Заключение.

Составить краткое резюме по выполнению ДКР №2, в котором отразить итоги решения задач контрольной работы.

Приложение 1

Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

«Электрооборудование предприятий и гражданских зданий»

(наименование учебного предмета, модуля)

Селяхович Александр Викторович

(ф.и.о. преподавателя)

Домашняя контрольная работа №2

Вариант №___

Обучающегося   Фамилия, Имя, Отчество

3 курса                      Э-33 (Э-34) группы

Специальности     «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)»

Шифр обучающегося  __________

Приложение 2

Список учащихся и вариантов гр. № Э-33   3 курс

специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)»

| №п/п | ФИО | Вариант |
| --- | --- | --- |
| 1 | Горчевский Назар Сергеевич | 2 |
| 2 | Густырь Герман Анатольевич | 8 |
| 3 | Денищиц Василий Николаевич | 7 |
| 4 | Косцов Вадим Валерьевич | 10 |
| 5 | Котыло Павел Александрович | 5 |
| 6 | Проскура Кирилл Александрович | 9 |
| 7 | Товпик Анатолий Анатольевич | 6 |
| 8 | Юруть Андрей Леонидович | 3 |

Список учащихся и вариантов гр. № Э-34  3 курс

специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)»

| №п/п | ФИО | Вариант |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дубина Валерий Александрович | 4 |
| 2 | Игнатюк Кирилл Андреевич | 10 |
| 3 | Казанцев Тимур Григорьевич | 8 |
| 4 | Козак Кирилл Олегович | 3 |
| 5 | Кулешов Максим Валерьевич | 2 |
| 6 | Макаревич Андрей Сергеевич | 7 |
| 7 | Новик Роман Сергеевич | 6 |
| 8 | Панкратов Артём Алексеевич | 9 |
| 9 | Стельмашук Даниил Вячеславович | 5 |
| 10 | Шаров Роман Вячеславович | 1 |