Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

Методические указания и  контрольные задания

для  выполнения домашней контрольной работы №1

по учебному предмету «Техническая механика»

(для учащихся заочной формы получения образования)

Брест

2025

Пояснительная записка

В результате изучения учебного предмета «Техническая механика» учащиеся должны знать:

- факторы, воздействующие на детали машин в процессе их работы;

- пути уменьшения вредного воздействия неблагоприятных факторов;

- общую методику расчета деталей машин и механизмов;

- тенденции совершенствования машин;

- основные понятия и аксиомы механики;

- основные законы теоретической механики и сопротивления материалов;

- методы испытаний материалов деталей машин и механизмов с использование законов технической механики;

- основы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах нагружения (простой и сложный);

- критерии прочности конструкций и методы расчета деталей и механизмов общего назначения на прочность;

уметь:

- производить испытания материалов;

- определять основные механические характеристики;

- выбирать материалы в соответствии с их назначением и использованием в конкретных эксплуатационных условиях;

- решать конструкторские задачи с использованием законов технической механики;

- выбирать в процессе проектирования расчетную схему (модель) и проводить соответствующие расчеты типовых для данной отрасли элементов машин с использованием справочной литературы.

Знания, полученные учащимися при изучении учебного предмета, должны быть закреплены и углублены в процессе выполнения курсового проекта.

В методических указаниях в доступной форме изложены теоретические сведения. Текстовый материал сопровождается рисунками, таблицами и схемами, которые помогают учащимся правильно выполнять предложенные задания.

Пособие предназначено для самостоятельной работы учащихся.

В данных методических указаниях  так же приведен тематический план для изучения учебного предмета на заочной форме получения образования, описана методика выбора и выполнения заданий домашней контрольной работы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
УЧЕБНОго ПРЕДМЕТА «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

| № п/п | Тема | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе на лабораторно- практические занятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение |  | 1 |  |
| 1. | Раздел 1. Теоретическая механика | 47 |  |
| 1.1 | Статика | 27 |  |
| 1.1.1 | Основные понятия и аксиомы статики. Связи и реакции связей | 3 |  |
| 1.1.2 | Системы сходящихся сил | 3 |  |
| 1.1.3 | Системы произвольно расположенных и параллельных сил | 11 |  |
| 1.1.4 | Связи с трением. Трение скольжения и качения | 4 |  |
| 1.1.5 | Центр параллельных сил и центр тяжести. Устойчивость равновесия | 6 |  |
| 1.2 | Кинематика | 10 |  |
| 1.2.1 | Основные понятия кинематики | 1 |  |
| 1.2.2 | Кинематика точки | 2 |  |
| 1.2.3 | Простейшие движения твердого тела | 3 |  |
| 1.2.4 | Сложное движение точки | 2 |  |
| 1.2.5 | Сложное движение твердого тела | 2 |  |
| 1.3 | Динамика | 10 |  |
| 1.3.1 | Основные понятия и аксиомы динамики | 2 |  |
| 1.3.2 | Движение материальной точки. Метод кинетостатики | 2 |  |
| 1.3.3 | Работа и мощность | 2 |  |
| 1.3.4 | Общие теоремы динамики | 4 |  |
| 2. | Раздел 2. Сопротивление материалов | 50 | 2 |
| 2.1 | Основные положения | 2 |  |
| 2.2 | Растяжение и сжатие | 14 | 2 |
| 2.3 | Срез и смятие | 4 |  |
| 2.4 | Кручение. Срез с кручением | 8 |  |
|  | Кручение. Срез с кручением | 2 |  |
| 2.5 | Изгиб | 13 |  |
| 2.6 | Растяжение (сжатие) и изгиб бруса большой жесткости | 2 |  |
| 2.7 | Изгиб с кручением. Кручение с растяжением (сжатием) | 2 |  |
| 2.8 | Устойчивость сжатых стержней | 2 |  |
|  | Обязательная контрольная работа | 1 |  |
|  | Курсовое проектирование | 10 |  |
| 3. | Раздел 3. Детали машин | 56 | 2 |
| 3.1 | Основные положения и понятия | 2 |  |
| 3.2 | Общие сведения о механических передачах, их классификация | 2 |  |
| 3.3 | Фрикционные передачи | 2 |  |
| 3.4 | Зубчатые передачи | 14 | 2 |
| 3.5 | Передачи винт-гайка | 4 |  |
| 3.6 | Червячные передачи | 4 |  |
| 3.7 | Цепные передачи | 2 |  |
| 3.8 | Ременные передачи | 2 |  |
| 3.9 | Валы и оси | 4 |  |
| 3.10 | Опоры осей и валов (подшипники) | 4 |  |
| 3.11 | Сварные, заклепочные, паяные и клеевые соединения | 4 |  |
| 3.12 | Штифтовые, шпоночные, шлицевые соединения | 4 |  |
| 3.13 | Резьбовые соединения | 4 |  |
| 3.14 | Соединения с натягом | 2 |  |
| 3.15 | Муфты, редукторы и мотор - редукторы | 1 |  |
| 3.16 | Основы проектирования и конструирования деталей машин | 1 |  |
|  | Курсовое проектирование | 10 |  |
| ИТОГО |  | 174 | 4 |

Обучение на заочной форме получения образования предполагает самостоятельное изучение 70-80% от общего количества учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, учащимся учебного материала. Для организации самостоятельной работы учащихся в данных методических указаниях представлен перечень учебной, методической, справочной и нормативной литературы.

Если учащийся, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, то следует обратиться за консультацией в колледж к преподавателю учебного предмета, согласно графику индивидуальных консультаций.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1  Статика

1.1.1 Основные понятия и аксиомы статики. Связи и реакции связей

Основные понятия статики: материальная точка, абсолютное твердое тело, сила. Системы сил и их классификация. Эквивалентные и уравновешенные системы сил. Равнодействующая сила. Задачи статики.

Аксиомы статики: закон инерции; условия равновесия двух сил; принцип присоединения и исключения уравновешенных сил, сила  - скользящий вектор; правила параллелограмма; закон равенства действия и противодействия.

Проекция силы на ось, на две и три взаимно перпендикулярные координатные оси; правила законов.

Сложение двух сил, приложенных в точке тела, и расположение силы на две составляющие.

Пара сил. Вращающие действия пары сил на тело. Плечо и момент пары сил, правила знаков. Момент пары сил как свободный вектор. Возможность переносы пары сил в плоскости ее действия. Эквивалентные и уравновешивающиеся пары сил. Сложение пары сил, момент равнодействующей пары. Условия и уравнения равновесия системы пары сил.

Плечо и момент силы относительно точки и оси, правила знаков.

Связи, их классификация; реакции связей и определение их направления.

1.1.2 Системы сходящихся сил

Плоская и пространственная системы сходящихся сил. Сложение плоско системы сходящихся сил. Силовой многоугольник. Определение равнодействующей системы сходящихся сил методом проекции; теорема о проекции суммы сил на ось координат. Условия равновесия плоской системы сходящихся сил в геометрической и аналитической формы. Уравнения равновесия.

Сложение и равнодействующая пространственной системы сходящихся сил. Условия и уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил.

Стержневые системы с идеальными шарнирами (статические определимые), определения реакций в стержнях. Общие понятия о статических неопределимых задачах.

Методика расчета типовых задач на равновесие.

1.1.3 Системы произвольно расположенных и параллельных сил

Плоская и пространственная система произвольно расположенных сил. Эквивалентные преобразования (сложения) систем произвольно расположенных сил. Приведение силы и плоской системы произвольно расположенных сил к данному центру. Главный вектор и главный момент плоской системы произвольно расположенных сил (равнодействующая плоской системы произвольно расположенных сил). Теорема Вариньона о моменте равнодействующей.

Приведение к данному центру, главный вектор и главный момент пространственной системы произвольно расположенных сил и их разложение относительно координатных осей.

Условия и уравнения равновесия: плоской системы произвольно расположенных сил (три формы); плоской системы параллельны сил ( две формы); пространственной системы произвольно расположенных сил (шесть уравнений); пространственной системы параллельных сил (три уравнения).

Балки и нагрузки; классификация нагрузок (сосредоточенные, моментные, распределенные).

Применение уравнений равновесия для определения опорных реакций статически определимых плоско нагруженных балок и пространственно нагруженных валов.

Статически неопределимые задачи.

1.1.4 Связи с трением. Трение скольжения и качения

Трение скольжение: сила трения, угол трения, коэффициент трения скольжения и факторы, влияющие на него. Конус трения. Условия торможения.

Трение качения. Коэффициент трения качения и факторы, влияющие не него.

Сравнительный анализ трения скольжения и качения.

1.1.5 Центр  параллельных сил и центр тяжести. Устойчивость равновесия

Сложения системы параллельных сил. Равнодействующая и центр параллельных сил, его свойства и формулы для определения положения. Центр тяжести тела, его свойства. Определение координат центров тяжести тонких пластинок (сечений) составленных из простых геометрических фигур и из стандартных профилей проката. Статический момент сечения.

Определение координат центров тяжести тел составленных из простых геометрических объемных фигур. Центр тяжести симметричных плоских сечений и объемных тел. Положение центра тяжести простых геометрических фигур (прямоугольника, треугольника, кругового сектора) и стандартных профилей проката.

Условия равновесия твердого тела, имеющего неподвижную опорную точку    (или ось вращения) или опорную плоскость: момент опрокидывания или момент устойчивости; коэффициент устойчивости.

Алгоритм решения задач на определение центра тяжести.

1.2 Кинематика

1.2.1 Основные понятия кинематики

Кинематика как наука о механическом движении. Относительность покоя и движения.

Основные понятия кинематики: система отсчета, траектория, расстояние, путь, время, скорость, ускорение.

1.2.2 Кинематика точки

Способы задания движения точки: геометрические (естественные) и координатный. Движения точки по прямолинейной траектории: управление движения, средние скорость и ускорение, скорость и ускорение в данный момент времени. Криволинейное движение точки. Ускорение касательное, нормальное, полное.

Виды движения точки в зависимости от ускорения (прямолинейное и криволинейное, равномерное и переменное движение точки). Равнопеременное движение точки: кинематические управления и графики, связь между ними.

1.2.3 Простейшие движения твердого тела

Поступательное движение твердого тела. Свойства поступательного движения твердого тела; определение пройденного пути, скоростей и ускорений точек.

Вращательное движение твердого тела. Угловое перемещение, угловая скорость. Частота вращения. Связь угловой скорости и частоты вращения. Виды вращательного движения твердого  тела: равномерное и неравномерное (равнопеременное). Уравнение вращения, основные и вспомогательные точки.

Линейные скорости и ускорения точек вращающегося тела. Связь линейных скорости, касательного, нормального и полного ускорения точек вращающегося тела с его угловыми скоростью и ускорению.

1.2.4  Сложное движение точки

Переносное, относительное и абсолютное движение точки: сложение перемещений. Теорема сложения скоростей. Определение абсолютной скорости точки (общий и частный случай).

1.2.5  Сложное движение твердого тела

Плоско параллельное движение тела и его разложение на поступательное и вращательное. Определение абсолютной скорости любой точки тела. Мгновенный цент скоростей и способы его определения. Мгновенная угловая скорость. Определение абсолютной скорости точек тела, движущегося плоско параллельно, с помощью мгновенного центра скоростей.

1.3 Динамика

1.3.1  Основные понятия и аксиомы динамики

Основные понятия: масса, материальная точка, сила (постоянная и переменная).

Аксиомы динамики: первая – принцип инерции; вторая – основной закон динамики материальной точки (масса материальной точки, единицы масс, зависимость между массой и силой тяжести); третья – закон независимости действия сил; четвертая – закон равенства действия и противодействия.

Основные задачи динамики (прямая и обратная).

1.3.2  Движение материальной точки. Метод кинетостатики

Свободные и не свободные точки. Сила инерции и общий метод ее определения. Определения направления и модуля силы инерции в зависимости от траектории и ускорения движения материальной точки.

Принцип Даламбера. Сущность метода кинетостатики.

1.3.3  Работа и мощность

Работа постоянной силы при прямолинейном движении. Теорема о работе равнодействующей силы. Работа переменной силы при криволинейном движении. Работа силы тяжести. Потенциальная энергия для точки. Работа силы упругости. Работа при качении тела по негладкой плоскости тела.

Мощность, ее среднее значение. Мощность в данный момент времени. Понятие о механическом коэффициенте действия (КПД).

Работа и мощность при вращательном движении тела; окружная сила и вращающий момент. Связь между вращающим моментом, передаваемой мощностью и частотой вращения (с СИ).

1.3.4  Общие теоремы динамики

Импульс силы, количество движения. Теорема об изменении количества движения материальной точки. Кинетическая энергия точки. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки.

Механическая система. Основное уравнение динамики вращающегося тела. Моменты инерции однородных тел: прямолинейного стержня, кольца, тонкого круглого диска, цилиндра сплошного и полого, относительно оси точки.

Кинетическая энергия при поступательном движении, вращательном и плоскопараллельном движении твердого тела. Теорема об изменении кинетической энергии для системы.

Уравновешивание сил инерции. Понятие о статической и динамической балансировки вращающихся материальных тел.

2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

2.1  Основные положения

Основные задачи науки о сопротивлении материалов (расчеты на прочность, жесткость и устойчивость).

Деформируемое тело. Деформации упругие и пластические. Нагрузки внешние и внутренние. Классификация внешних нагрузок.

Основные гипотезы и допущения, применяемые в сопротивлении материалов: о свойствах деформируемого тела (однородность, изотропность, непрерывность строения); о характеры деформации (принцип начальных размеров, линейная зависимость между нагрузками и вызываемыми ими деформациями, принцип независимости действия сил). Классификация элементов конструкции по геометрическим признакам: брус, оболочка (пластина), массивное тело.

Внешнее и внутренние силовые факторы (нагрузки) в элементах конструкции. Метод сечений и его применение для определение внутренних силовых факторов. Простейшие виды нагружения бруса (растяжение и сжатие, срез, кручение изгиб) и соответствующие им внутренние силовые факторы (общие уравнения для их определения).

Понятие о напряженном состоянии в точке тела, механическом напряжении, алгоритмическая формула напряжения. Геометрическая характеристика прочности сечения.

Напряжение: полное, нормальное и касательное.

2.2  Растяжение и сжатие

Центральное растяжение и сжатие. Продольные (нормальные) силы и нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса (гипотеза плоских сечений) при растяжении (сжатии). Построение эпюр продольных и нормальных напряжений.

Напряжение в наклонных сечениях бруса (максимальное касательное напряжение).

Деформации при растяжении и сжатии (продольные и поперчные, абсолютные и относительные). Закон Гука. Модуль продольной упругости. Коэффициент Пуассона. Определение абсолютных продольных деформаций и осевых перемещений поперечных сечений бруса. Построение эпюр осевых перемещений.

Испытание материалов. Классификация испытаний по видам нагружения и характеру действующих нагрузок во времени. Классификация конструкционных материалов.

Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Характеристики прочности и пластичности материала.

Опасные и допустимые напряжения. Коэффициент запаса прочности и факторы, влияющие на величину и выбор.

Условия прочности при растяжении и сжатии.

2.3  Срез и смятие

Понятие о срезе и смятии. Внутренние силовые факторы, возникающие при срезе и смятии, и геометрические характеристики прочности. Условия прочности при срезе и смятии.

Методика расчета соединений на срез и смятие.

2.4  Кручение. Срез с кручением

Внутренние силовые факторы при кручении, крутящий момент. Построение эпюр крутящий моментов.

Чистый сдвиг, угол сдвига, закон парности касательных напряжений. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянными для изотропного тела.

Касательные напряжения при кручении.

Геометрические характеристики сечений и геометрические характеристики прочности при кручении.

Деформации при кручении: угол сдвига, угол закручивания (абсолютный и относительный).

Характер разрушения при кручении брусьев различных материалов.

Условия прочности и жесткости при кручении. Методы расчета на прочность (проверочный, проектировочный, определение допускаемой нагрузки) и жесткость (проверочный и проектный).

Совместное действие среза (сдвига) и кручения.

2.5  Изгиб

Основные понятия о определения. Классификация видов изгибов: прямой и косой изгиб, чистый и поперечный изгиб.

Внутренние силовые факторы при прямом изгибе: поперечная сила и изгибающий момент; правила знаков.

Зависимость между изгибающих моментов, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки.

Правила построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по характерным точкам.

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов для балок, нагруженных плоскими системами параллельных сил.

Чистый изгиб: зависимость между изгибающим моментом и кривизной оси бруса. Нормальное напряжение, возникающий в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе, формула для их определения.

Геометрические характеристики сечений при изгибе: основные моменты инерции и сопротивление. Жесткость сечения при изгибе. Осевые моменты инерции и моменты сопротивления изгибу простейших сечений (прямоугольного, круглого, кольцевого) и сечений стандартных профилей проката. Связь между осевыми и полярными моментами инерции.

Распространение выводов о свойствах чистого изгиба на поперечный изгиб. Условия прочности при изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. Брус равного сопротивления изгибу.

Касательные напряжения в продольных и поперечных сечений брусьев при прямом изгибе; формула Журавского. Деформации (линейные и угловые) при прямом изгибе.

Определение линейных и угловых перемещений для различных случаев нагружения статически определимых балок. Условия жесткости и расчеты на жесткость при изгибе.

2.6  Устойчивость сжатых стержней

Устойчивость сжатых стержней; устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Внутренние силовые факторы. Критическая сила. Формула Эйлера для определения критической силы. Критическое напряжение; гибкость стержня; предельная гибкость. Эмпирические формулы для критических напряжений (формула Ясинского).

Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней. Способы повышения их устойчивости.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 (раздел теоретической механики)

Теоретическая механика – наука о механическом движении материальных твердых тел и их взаимодействии.

Для удобства изучения теоретическую механику подразделяют на статику, кинематику и динамику.

3.1 Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления. Виды нагрузок

По способу приложения нагрузки делятся на сосредоточенные и распределенные.  Если реально передача нагрузки происходит на пренебрежимо малой площади (в точке), нагрузку называют сосредоточенной.

Нагрузка распределена по значительной площадке или линии, тогда нагрузку считают распределенной.

В задачах статики для абсолютно твердых тел распределённую нагрузку можно заменить равнодействующей сосредоточенной силой (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределённая нагрузка

Q=q∙l, кН,                                                   (1)

где q – распределенная нагрузки, кНм;

l- длинна стержня (на котором действует распределенная нагрузка), м.

3.2 Разновидности опор балочных систем

Балка – конструктивная деталь в виде прямоугольного бруса, закрепленная на опорах и изгибаемая приложенными к ней силами.

Высота сечения балки незначительна по сравнению с длинной.

Жесткая заделка (защемление) (рисунок 2).

Опора не допускает перемещений и поворотов. Заделку заменяют двумя составляющими силами Rx и Rу и парой с моментом МR.

Рисунок 2 - Жесткая заделка

Для определения этих неизвестных удобно использовать систему уравнений в виде:

Fkx=0;Fkу=0;МkА=0.

Каждое уравнение имеет одну неизвестную величину и решается без подстановок.

Для контроля правильности решений используют дополнительное уравнение моментов относительно любой точки на балке (например В).

МkВ=0.

Шарнирно – подвижная опора (рисунок 3)

Опора допускает поворот вокруг шарнира и перемещение вдоль опорной поверхности. Реакция направлена направленна перпендикулярно опорной поверхности.

Рисунок 3 - Шарнирно – подвижная опора

Шарнирно – неподвижная опора (рисунок 4)

Опора допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат.

Рисунок 4 - Шарнирно – неподвижная опора

Замечание: Если не известны три силы, две из них – вертикальные, следовательно, удобнее для определения неизвестных использовать систему уравнений во второй форме:

МkА=0, МkВ=0,  Fkx=0.

3.3 Балка на двух шарнирных опорах (последовательность решения)

Двухопорная балка с шарнирными опорами А и В нагружена сосредоточенной силой F = 25 кН, распределенной нагрузкой с интенсивностью q=2кНм и парой сил с моментом М=100 кНм (рисунок 5). Определить реакции опор.

Рисунок 5 – Двухопорная балка с шарнирными опорами

- Для определения реакции опор заменим распределённую нагрузку q, действующую на участке 6 м – равнодействующей. Т.к. нагрузка равномерно распределена по всей длине данного участка, то ее равнодействующая (формула 1) будет равна:

Q=2∙6=12 кН.

Точка приложения силы Q будет находиться на середине отрезка 6м.

- Заменяем опоры используемые на балке, силами реакции опор.

Левая опора (точка А) – подвижный шарнир, реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности.

Правая опора ( точка В) – неподвижный шарнир, здесь указываются две составляющие реакции вдоль осей координат. Ось Ох совмещаем с продольной осью балки.  Направление реакций опор на рисунке произвольное.

Замечание: Если направления выбраны не правильно неверно, при расчётах получим отрицательное значение реакций. В этом случае реакции на схеме следует направить в противоположную сторону, не повторяя расчета.

Балка будет иметь данный вид (рисунок 6).

Рисунок 6 – Двухопорная балка с нанесенными силами и реакциями опор

- Составляем уравнения равновесия вида:

В качестве точки отсчета уравнений, выбираем точку А и В поочередно, для того чтоб соответствующая сила не участвовала в расчетах (равна 0).

Замечание: При составлении уравнений МА=0,   МВ=0, момент силы относительно точки является произведение этой силы на плечо – кратчайшее расстояние от этой точки приложения силы.

Если сила стремиться повернуть балку относительно рассматриваемой точки по часовой стрелке. То будем считать ее момент положительным, а если против – отрицательным.

Сосредоточенный момент не умножается на расстояние до опоры, а правило знаков остается тем же, что для момента силы.

Составим уравнения равновесия сил относительно точки А.

МА=0; Q3+M-RBy∙6+4+F∙sin45∙6+4+2=0.       (2)

Сила RBх и F∙cos45 не учитываются, т.к. плечо равно 0.

Выражаем силу RBy из уравнения (2).

RBy∙10=Q3+M+F∙sin45∙12,

RBy=Q3+M+F∙sin45∙1210=123+100+25∙sin45∙1210=348,110=34,81 кН

Т.к. полученная сила RBy=34,81 кН, с положительным знаком, то направление на схеме выбрано, верно.

Составим уравнения равновесия сил относительно точки В.

МВ=0; RАy6+4-Q∙3+4+M+F∙sin45∙2=0.           (3)

Выражаем силу RАy из уравнения (3).

RАy∙10=Q∙7-М-F∙sin45∙2,

RАy=Q∙7-M-F∙sin45∙210=12∙7-100-25∙2∙sin4510=-51,3510=-5,135 кН

Сила реакции опоры RАy=-5,135 кН, отрицательна, следовательно силу RАy нужно направить в другую сторону.

  - Используем систему уравнений (для нахождения силы реакции опоры RBх).

Будем учитывать только те силы, которые параллельные оси Ох. Если сила направленна по оси, то считается с положительным знаком, а если сила направлена в противоположную сторону, то с отрицательным знаком.

Fkx=0;

Fkx=RBх+F∙cos45=0;                              (4)

Выразим силу RBх из уравнения 4.

RBх=-F∙cos45=-25∙cos45=-17,68 кН

Реакция отрицательная, следовательно, на схеме ее направление будет противоположно выбранному.

- Исправим на схеме полученные силы реакций опор.

Рисунок 7 – Исправленная схема нагруженной балки

- Проверка:

Для этого используем уравнение равновесия относительно оси Оу.
Fkу=0;

-RАy- Q+RBy-F∙cos45=0.

Подставим полученные значения реакций.

-5,135-12+34,81-25∙cos45=0;

0,003=0.

Данной погрешностью можно пренебречь.

Пример: Двухопорная балка с шарнирными опорами А и В нагружена сосредоточенной силой F = 20 кН, распределенной нагрузкой с интенсивностью q = 5 кН/м и парой сил с моментом М = 30 кН  м.

Рисунок 8 – Двухопорная балка

- Заменим распределённую нагрузку равнодействующей.

Q=q∙l=5∙5=25 кН.

- Заменяем опоры силами реакции.

Рисунок 9 - Двухопорная балка с силами реакции опор

- Составляем уравнения равновесия

Относительно точки А:

МА=0; Q2,5-M-RBy∙5+3+2-F∙cos45∙5=0.

Выразим силу RBy из уравнения.

RBy=Q2,5-M-F∙cos45∙510=252,5-30-20cos45∙510==62,5-30-70,7110=-3,82 кН.

Сила реакции опоры RВy=-3,82 кН, отрицательна, следовательно силу RВy нужно направить в другую сторону.

Относительно точки В.

МВ=0; RАy5+3+2-Q∙3+2,5+2-M+F∙cos45∙(2+3)=0.

Выразим силу RAy из уравнения.

RАy=Q∙7,5+M-F∙cos45∙510=25∙7,5+30-20∙cos45∙510==187,5+30-70,7110=14,68 кН.

Т.к. полученная сила RАy=14,68 кН, с положительным знаком, то направление на схеме выбрано, верно.

- Используем систему уравнений (для нахождения силы реакции опоры RBх).

Fkx=0; RBх-F∙cos45=0

Выразим силу RBх из уравнения.

RBх=F∙cos45=20∙cos45=14,14 кН

- Исправим на схеме полученные силы реакций опор.

Рисунок 10 - Исправленная схема нагруженной балки

- Проверка

Для этого используем уравнение равновесия относительно оси Оу.
Fkу=0; RАy- Q-RBy+F∙cos45=0.

Подставим полученные значения реакций.

14,68-25-3,82+20∙cos45=0

0,002=0.

Реакции определены правильно.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №2 (раздел сопротивления материалов)

Сопротивление материалов – это раздел Технической механики, в котором излагаются основы и методы расчета наиболее распространенных элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.

4.1 Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы, напряжения. Построение эпюр

Растяжением и сжатием называют вид нагружения, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний  силовой фактор – продольная сила.

Продольные силы меняются по длине бруса. При расчетах после определения величин продольных сил по сечениям строится график – эпюра продольных сил.

Условно назначают знак продольной силы:

- Если продольная сила направлена от сечения, то брус растянут. Растяжение считают положительной деформацией.

- Если продольная сила направлена к сечению, то брус сжат. Сжатием считают отрицательной деформацией.

4.2  Пример построения эпюры продольных сил

Рассмотрим брус, нагруженный внешними силами вдоль оси. Брус закреплен в стене (закрепление «заделка»).

Делим брус на участки нагружения.

Участком нагружения считают часть бруса между внешними силами.

На представленном рисунке 11 3 участка нагружения.

Воспользуемся методом сечений и определим внутренние силовые факторы внутри каждого участка.

Расчет начинаем со свободного конца бруса, чтобы не определять величины реакций в опорах.

Участок 1.

Fz=0; -3F+N1=0;

N1=3F.

Продольная сила положительная, участок 1 растянут.

Участок 2.

Fz=0; -3F+2F+N2=0;

N2=3F-2F= F.

Продольная сила положительная, участок 2 растянут.

Участок 3.

Fz=0; -3F+2F+5F-N3=0;

N3=-3F+2F+5F=4F.

Продольная сила отрицатель, участок 3 сжат. Полученное значение N3 равно реакции в заделке.

Под схемой бруса строим эпюру продольной силы.

Рисунок 11 – Брус нагруженный внешними силами

Эпюрой продольной силы называется график распределения продольной силы вдоль оси бруса.

Ось эпюры параллельна продольной оси.

Нулевая линия проводится тонкой линией. Значения сил откладывается от оси, положительные – вверх (справа), отрицательные – вниз (слева).

В пределах одного участка значение силы не меняется, поэтому эпюра очерчивается отрезками прямых линий, параллельными оси.

В месте приложения внешней силы на эпюре должен быть скачок на величину приложенной силы.

На эпюре проставляются значения N. Величины продольных сил откладывают в заранее выбранном масштабе.

Эпюра по контуру обводится толстой линией и заштриховывается поперек оси.

Рисунок 12 – Эпюра продольной силы

4.3  Напряжение при растяжении и сжатии

При растяжении и сжатие в сечении действует только нормальное напряжение.

Напряжения в поперечных сечениях могут, рассматривается как силы, приходящиеся на единицу площади.

Таким образом, направление и знак напряжения в сечении совпадает с направлением и знаком силы в сечении.

σ=NzA;МПа,                                                         (5)

где Nz – продольная сила в сечении, Н;

А – площадь поперечного сечения, мм2.

Нормальное напряжения действуют при растяжении от сечения, а при сжатии к сечению.

При определении напряжений брус разбивают на участки нагружений, в пределах которых продольные силы не изменяются и учитывают места изменений площади поперечных сечений.

Рассчитывают напряжения по сечениям и расчет оформляют в виде эпюре нормальных напряжений.

Строится и оформляется такая эпюра так же, как и эпюра продольных сил.

Пример решения:

Дана схема нагружения и размеры бруса до деформации. Брус защемлен, построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений.

|  | - Делим брус на участки нагружения, определяем продольные силы. Балка защемлена. В заделке возникает неизвестная реакция в опоре, поэтому расчет начинаем со свободного конца (справа). Участок 1: Fz=0; -25+N1=0; N1=25 кН. Продольная сила положительная, участок 1 растянут. Участок 2: Fz=0; -60+N2+25=0; N2=-35 кН. Продольная сила отрицательна, участок 2 сжат. Строим эпюру продольных сил. - Определяем величины нормальных напряжений по сечениям с учетом изменений площади поперечного сечения. Три участка по напряжениям: σ1=N1A1=25∙103500=50 МПа; σ2=N1A2=25∙1031000=25 МПа; σ3=N2A2=-35∙1031000=-35 МПа. Строим эпюру нормальных напряжений. Замечание: Масштабы эпюр могут быть разными и выбираться исходя из удобства построения. |
| --- | --- |
| Рисунок 13 – Схема нагружения бруса, эпюры продольных сил и нормальных напряжений |  |

5. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1

Контрольная работа выполняется в писчей тетради в клеточку. Схемы, графики и другие изображения должны быть выполнены аккуратно и отчетливо карандашом или ручкой. При ошибке запись зачёркивается и на новой строке пишется верный вариант, замарывать ошибочные записи запрещается, применение корректора нежелательно.

Работа содержит два практических задания и одно теоретическое задание из двух вопросов.

Работать над выполнением заданий нужно в определенной последовательности: ознакомиться с содержанием задания, найти свой вариант, прочитать по учебнику соответствующий материал.

При решении задач внешние условия считать нормальными, если не указано обратного. При проведении промежуточных расчётов использовать числа с точностью не менее трёх знаков после запятой, ответ представить в виде числа с точностью до двух знаков после запятой. Указание единиц измерения является обязательным.

Контрольная работа выполняются по вариантам. Вариант выбирается в соответствии с номером учащегося (см. последнюю страницу метод. указаний).

Работа выполняется в полном объеме. Присланные на рецензию отдельные задания не рецензируются. Работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается.

Незачтённую контрольную работу нужно исправить или переделать в зависимости от указаний преподавателя и послать на проверку вторично.

Учащийся должен хранить зачтенную контрольную работу до предъявления на зачете. В случае утери работа выполняется повторно.

На титульном листе (обложке тетради) должно быть указано:

Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

«Техническая механика», модуль «Общетехнический»

(наименование учебного предмета, модуля)

Бахур Олег Викторович

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) преподавателя)

Домашняя контрольная работа №1

Вариант №___

Обучающегося   Фамилия, Имя, Отчество

1 курса                      Т-03 группы

Специальности     «Производство электровакуумных приборов»

Шифр обучающегося  __________

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Задание  №1

Определить реакции опор двухопорной балки. Данные взять из таблицы 1 и таблицы 2.

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1, кН | q, кН/м | M, кН м | а, м |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 0,2 |
| 2 | 5 | 2 | 10 | 0,2 |
| 3 | 8 | 2 | 15 | 0,2 |
| 4 | 10 | 2 | 20 | 0,2 |
| 5 | 12 | 2 | 25 | 0,2 |
| 6 | 14 | 3 | 30 | 0,3 |
| 7 | 16 | 3 | 35 | 0,3 |
| 8 | 18 | 3 | 40 | 0,3 |
| 9 | 20 | 3 | 45 | 0,3 |
| 10 | 22 | 3 | 50 | 0,3 |
| 11 | 10 | 4 | 15 | 0,4 |
| 12 | 20 | 2 | 25 | 0,4 |
| 13 | 30 | 2 | 35 | 0,4 |
| 14 | 40 | 2 | 45 | 0,4 |
| 15 | 50 | 2 | 55 | 0,4 |
| 16 | 60 | 4 | 45 | 0,5 |

Таблица 2 – Схема двухопорной балки

| 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |
| 7 |  | 8 |  |
| 9 |  | 10 |  |
| 11 |  | 12 |  |
| 13 |  | 14 |  |
| 15 |  | 16 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Задание  №2

Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1, F2, F3. Площади поперечных сечений А1 и А2.

Данные взять из таблицы 3 и таблицы 4.

Таблица 3 – Исходные данные

| Вариант | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1, кН | F2, кН | F3, кН | А1, см2 | А2, см2 | а, м |
| 1 | 20 | 10 | 5 | 1,8 | 3,2 | 0,2 |
| 2 | 26 | 20 | 10 | 1,6 | 2,4 | 0,3 |
| 3 | 20 | 8 | 4 | 1,0 | 1,5 | 0,4 |
| 4 | 17 | 13 | 8 | 2,0 | 2,5 | 0,5 |
| 5 | 16 | 15 | 28 | 1,2 | 2,8 | 0,6 |
| 6 | 10 | 25 | 13 | 0,9 | 1,7 | 0,2 |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 1,9 | 3,4 | 0,3 |
| 8 | 40 | 9 | 24 | 2,1 | 2,6 | 0,4 |
| 9 | 14 | 55 | 5 | 2,9 | 2,9 | 0,5 |
| 10 | 28 | 16 | 10 | 2,4 | 1,9 | 0,6 |
| 11 | 25 | 14 | 25 | 1,3 | 1,8 | 0,2 |
| 12 | 35 | 22 | 26 | 2,6 | 3,0 | 0,3 |
| 13 | 19 | 44 | 11 | 2,7 | 3,2 | 0,4 |
| 14 | 24 | 11 | 12 | 2,2 | 1,8 | 0,5 |
| 15 | 32 | 10 | 6 | 1,7 | 3,5 | 0,6 |
| 16 | 31 | 48 | 7 | 1,1 | 2,7 | 0,2 |

Таблица 4 - Схема нагруженного бруса

| 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |
| 7 |  | 8 |  |
| 9 |  | 10 |  |
| 11 |  | 12 |  |
| 13 |  | 14 |  |
| 15 |  | 16 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Задание  №3

Таблица 5 – Исходные  данные  к теоретическому  заданию

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вопроса | 1, 16 | 2, 17 | 3, 18 | 4, 19 | 5, 20 | 6, 21 | 7, 22 | 8, 23 | 9, 24 | 10,25 | 11,26 | 12,27 | 13,28 | 14,29 | 15,30 | 1, 30 |

Ответить  развернуто  на  теоретические  вопросы.

Перечень вопросов

1.     Объясните, что  называют  силой,  системой  сил,  эквивалентной  системой сил.

2.     Объясните  классификацию  сил, действующих на тело (или  систему   тел).

3.     Объясните, что называют  уравновешенной  системой  сил.

4.     Сформулируйте  и объясните  графически  аксиомы  статики.

5.     Объясните, что называют связями и реакциями связей. Объясните принцип освобождения  от  связей.  Укажите, каким  образом  направлены  реакции  в шарнирных  опорах  (подвижных  и  неподвижных).

6.     Объясните  аналитический  способ  определения  равнодействующей  силы плоской  системы сходящихся сил.

7.     Объясните  условия  равновесия  произвольной  плоской  системы  сил   в аналитической  форме  и  укажите  систему уравнений  равновесия.

8.     Объясните,  что  называют  парой  сил,  моментом  пары  сил  и моментом силы  относительно  точки.

9.      Объясните  существующие  методы  определения   координат  центра  тяжести  плоских  тел (плоских фигур). Укажите  формулы для определения координат  центра  тяжести  для  сложных  сечений  Хс, Ус, Zc.

10.    Объясните,  что  называют  уравнением  движения  точки,  скоростью движения  и  ускорением  точки.  Укажите  формулы  для  определения скоростей  и  ускорений.  Объясните,  какая  существует  взаимосвязь между кинематическими  параметрами  движения.

11.    Объясните частные случаи  вращательного движения (равнопеременное  и равномерное).  Укажите  уравнения  (законы)  вращения  для  каждого  вида.

12.    Объясните,  что называют  силой  инерции. Укажите  формулы  расчета    сил инерции для  поступательного  и  вращательного  движений  материаль-ной  точки

13.    Объясните  принцип  кинетостатики  (принцип  Даламбера).

14.    Укажите, что называют  трением  и  перечислите  виды трений. Объясните законы  трения  скольжения. Укажите, что называют коэффициентом трения скольжения  и от  каких  факторов  он  зависит.

15.    Объясните частные  случаи  прямолинейного и криволинейного  движений (равнопеременное  и равномерное). Укажите уравнения (законы) для каждого вида.

16.    Укажите  основные  критерии  работоспособности  передач  трением. Объясните  основные  методы  расчета  ременных  передач  трением.

17.    Объясните  первую  и  вторую  аксиомы  динамики.

18.    Объясните  третью  и  четвертую  аксиомы  динамики.

19.    Объясните,  что  называют  мощностью  при   прямолинейном  и  криво-линейном  перемещениях. Укажите зависимости для определения мощности при  поступательном  и  вращательном  движениях.

20.   Объясните,  что  называют  работой  постоянной  силы  на  прямолинейном и  криволинейном участках пути. Укажите формулы для расчета работы при поступательном  и  вращательном движениях.

21.    Объясните,  что  называют  коэффициентом  полезного  действия  (КПД). Укажите  формулу  расчета  КПД.

22.    Объясните  основные  механические  свойства  материалов  и  укажите  основные  виды  расчетов  в  сопротивлении  материалов.

23.   Объясните основные механические характеристики материалов (прочности и пластичности).

24.   Сформулируйте  метод  сечений.  Объясните,  что  в  сопротивлении  мате-риалов  называют  внутренними  силовыми  факторами.

25.   Объясните,  что  считают  предельными  и  допустимыми  напряжениями материалов.

26.    Сформулируйте  закон  Гука  при  растяжении  и  сжатии. Укажите,  что характеризует   модуль   упругости  материала.  Укажите  формулы    для расчета  перемещений  поперечных  сечений  бруса  при  растяжении   и  сжатии.

27.     Объясните,  какие  существуют  расчеты  на  прочности  при  растяжении и сжатии

28.    Укажите, какие  внутренние  силовые  факторы  возникают  при  сдвиге  и смятии.  Объясните  условия  прочности  при  сдвиге  (срезе)  и  смятии.

29.   Укажите, какие  внутренние  силовые  факторы  возникают  при  кручении. Объясните  виды  расчетов  на  прочность  и  жесткость  при  кручении.

30.    Укажите, какие внутренние  силовые  факторы  возникают  при  изгибе. Объясните условия  прочности  при  изгибе.

# ЛИТЕРАТУРА

- Немкова Г.Н. Техническая механика. Курсовое проектирование: учеб. пособие / Г.Н. Немкова, С.А. Мазилкин. – Минск: РИПО, 2018. – 200 с.; ил.

- Олофинская, В.П. Детали машин. Основы теории, расчета и конструирования: Учебное пособие / В.П. Олофинская. - М.: Форум, 2006. - 63 c.

- Олофинская, В. П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий / В. П. Олофинская. М.:ФОРУМ-ИНФРА- М, 2007.

- А.Т. Скойбеда, А.В. Кузьмин, Н.Н. Макейчик; под общ.ред. А.Т. Скойбеды. Детали машин и основы конструирования – 2-е изд., перераб. – Мн. : Выш. Шк.,2006. – 560 с. :ил. 15.

- Детали машин : учеб. пособие для студентов вузов / С. И. Тимофеев. - Ростов н/Д : Феникс, 2005

Список учащихся группы №Т-03 (1 курс)

специальность «Производство электровакуумных приборов»

(форма обучения - заочная)

| Фамилия, Имя, Отчество | Вариант |
| --- | --- |
| Боговид Валентин Анатольевич | 1 |
| Гордеюк Иван Андреевич | 2 |
| Иванюк Никита Викторович | 3 |
| Кузьмич Денис Вячеславович | 4 |
| Марчук Дмитрий Викторович | 5 |
| Михальчук Александр Николаевич | 6 |
| Мицук Данил Владимирович | 7 |
| Омельченко Иван Владимирович | 8 |
| Онищук Максим Григорьевич | 9 |
| Потока Андрей Владимирович | 10 |
| Титов Андрей Дмитриевич | 11 |
| Трофимук Александр Вадимович | 12 |
| Хинько Владислав Степанович | 13 |
| Шаповал Глеб Игоревич | 14 |
| Яковенко Николай Николаевич | 15 |
| Кудряшов Валерий Васильевич | 16 |